Calcolatori Elettronici 2

## 21 Ottobre ‘00

# Parte Monitor

#### Spaccio

Entrata/Uscita Clienti

Lo spaccio aziendale di un’industria di abbigliamento effettua una svendita a prezzi convenienti. Alla svendita possono partecipare (come clienti) sia i dipendenti dell’azienda sia pesone esterne. Per motivi di sicurezza lo spaccio puo’ contenere al massimo un numero MAX_C di clienti contemporaneamente. Lo spaccio e’ accessibile ai clienti attraverso un corridoio stretto che non permette il transito contemporaneo di clienti nelle due direzioni opposte: il corridoio e’ a senso unico alternato. La gestione del corridoio deve essere tale da privilegiare i clienti in uscita dallo spaccio.

Inoltre, i clienti accedono allo spaccio a gruppi di consistenza numerica variabile. La politica di ingresso deve rispettare i seguenti vincoli:

- favorire i dipendenti rispetto agli esterni;

- per clienti dello stesso tipo (dipendenti o esterni) devono essere favoriti i gruppi a consistenza maggiore.

La politica di uscita dei clienti dallo spaccio, invece, non prevede nessun vincolo di priorita’.

Utilizzando il costrutto monitor realizzare una politica di gestione dello spaccio che rispetti i vincoli dati.

IMPORTANTE: si considerano parte integrante della soluzione monitor i COMMENTI significativi introdotti per motivare le scelte realizzative: come tali, essi influenzano la votazione finale.